Вниманию организаторов. Задачи экспериментального тура могут иметь несколько правильных решений. Здесь представлены лишь некоторые из возможных вариантов. Поэтому указание участниками олимпиады других способов проведения эксперимента приветствуется и оценивается дополнительными баллами (до 5 баллов).

Всероссийская олимпиада школьников

2010  год

Физика, II этап, 8 класс

Для организаторов

Задача рассчитана на решение методом накапливания толщины. Рекомендуется выбрать иголку или булавку с диаметром менее 1 мм, постоянным от острия до ушка. Вместо нити предпочтительно использовать мягкую, например, медную, тонкую проволоку диаметром менее 0,5 мм. Проволока позволяет провести измерения точнее. Однако при наматывании проволока тянется. Поэтому длину проволоки следует измерять после разматывания.

Возможное решение экспериментальной задачи

На нити отметить узелками две точки. Участок нити между узелками туго намотать на иголку, чтобы витки плотно прилегали друг к другу. Сосчитать количество N витков. Измерить линейкой длину обмотанного участка иголки А и длину нити L, намотанной на иголку.

Так как витки можно считать одинаковыми, то толщина нити a = А/N. А длина обмотки L = π(a+d)N, где d – искомый диаметр иголки. Следовательно, d =  (L/π - А)/N.

Погрешность цены деления ученической линейки Δc = 0,5 мм. Следовательно, погрешность в определении диаметра иголки падает с ростом числа витков: Δd ~ Δc/N. Кроме того, погрешность вносит деформация нити. Желательно повторить измерения с другим количеством витков.

Критерии оценивания

Метод накапливания толщины ……………………………….……………………………………………………………..2

Учет толщины нити ….……………………………………………….…………………………………………………………….1

Указание окончательной формулы ..……………………………………………………………………………………..2

Ответ, совпадающий с погрешностью менее 10 мкм ….………………………………………………………..2

Повторение измерений и их усреднение…..…………………………………………………………………………..2 Оценка погрешности измерений…………………………………………………………………………………………….1